Bahan - bahan yang diperlukan untuk pembuatan smarthome via internet:

Siapkan rangkaian modul ESP8266, modul relay 4 channel, kabel female to female, kabel merah 2 meter, kabel hitam 2 meter, kabel USB, lampu 4 (buah), dan dudukan lampu 4 (buah).

Langkah langkah dalam pembuatan smarthome via internet:

- Download aplikasi Blynk di playstore atau appstore.

- Buat akun di aplikasi Blynk dengan memasukan email dan password.

- Buat project dengan pilih create new project, dan buat nama project. Dan pilih choose device lalu pilih ESP8266 dan klik create.

- Buka pesan di email karena aplikasi Blynk akan mengirimkan kode token, dan simpan kode token tersebut karena nanti akan digunakan ketika program ESP8266.

- Klik project settings, lalu pilih home screen shortcut untuk menampilkan hasil project di depan layar smartphone.

- Setelah itu kembali, lalu pilih tanda plus (+) untuk memilih button untuk fungsi sebagai On/Off lampu sebanyak 4 buah.

- Lalu klik button, dan ganti nama button nya sesuai kebutuhan lampu. Dan pilih output digital GP16 dan ubah angka nya jadi 1 ke 0. Lalu di mode pilih switch.

- Lalu klik tanda segitiga di pojok kanan atas untuk mengaktifkan remote nya.

- Kemudian keluar dari aplikasi blynk dan cek di layar smartphone akan muncul shortcut kontrol 4 lampu.

- Hubungkan modul ESP8266 ke laptop dengan kabel USB.

- Download kode editor yang bernama Arduino IDE untuk memprogram modul ESP8266.

- Lalu masukan kode token yang ada di email di bagian char auth[ ].

- Masukan nama wifi ke char ssid[ ], dan masukan password wifi ke char [ ].

- Lalu upload kode program ke modul ESP8266.

- Setelah upload, cabut kabel usb dari laptop, lalu hubungkan ke adaptor atau cargeran smartphone.

- Hubungkan rangkaian modul ESP8266 ke modul relay dengan kabel female to female.

- Hubungkan kabel merah dan kabel hitam ke dudukan lampu dan modul relay, dan pasang lampu di setiap dudukannya.

- Hubungkan ujung kabel merah dan hitam tadi ke media colokan lampu untuk mengambil arus listrik.

- Lalu coba tekan button yang ada di aplikasi blynk tadi, apakah lampu menyala sesuai dengan nama button nya.